FMC006GE31控制器二次开发库说明V1.2

此说明文档描述成都福誉科技研发的FMC006GE31控制器二次开发库详细使用说明。二次开发库提供Windows（32位、64位）、Ubuntu（64位）、arm-linux（32位，64位）这几种操作系统库文件。

Windows下提供FMC006GE31-Dll.h、FMC006GE31-Dll.dll、FMC006GE31-Dll.lib。

Ubuntu下提供FMC006GE31-Lib.h、FMC006GE31-Lib.a、FMC006GE31-Lib.so。

Arm-linux下提供FMC006GE31-Lib.h、FMC006GE31-Lib.a、FMC006GE31-Lib.so。

以上三种形式库文件所提供的函数接口在命名及参数个数和顺序方面均一致。

通讯接口采用以太网接口，为保证控制器稳定性通讯协议不对外提供，调用库函数即可完成对控制器的使用。

Windows二次开发库详解

Windows下提供动态链接库及静态链接库，可使用C++、C#、Python、Matlab、Labview等编程语言进行调用，仅需要电脑具备网卡，能够正常网络通信即可正常使用此库文件。库文件使用VS2022编写及编译，运行前需要安装VC++2022运行库。

返回值定义：

| 返回值 | 含义 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 执行成功 | 无 |
| -1 | 连接失败 | 检查网线连接、检查IP地址及端口号、重启控制器等 |
| -2 | 无 | 无 |
| -3 | 无 | 无 |
| -4 | 数据建立失败 | 检查内存 |
| -5 | 数据发送失败 | 检查网线连接、检查IP地址及端口号、重启控制器 |
| -6 | 数据接收控制 | 检查网线连接、检查IP地址及端口号、重启控制器 |
| -7 | 接收数据错误 | 检查网络连接 |
| -8 | 空指针错误 | 检查传入参数是否为空指针 |
| -9 | 无 | 无 |
| -10 | 设备忙 | 设备能正常接收数据，但不能执行当前指令。 |

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Open_Device(int id, char* ip, int port, int mode);

功能：TCP连接控制器，可连接多个控制器

参数id：分配给控制器的id号，此id号唯一不能重复

参数ip：待连接的控制器的ip地址，出厂默认控制器ip为“192.168.0.30”，可修改，若忘记可以通过复位按钮重置出厂设置

参数port：待连接的控制器端口号，默认8088，可修改，若忘记可以通过复位按钮重置出厂设置。

参数mode：0表示TCP连接阻塞模式，1表示TCP连接非阻塞模式。

返回值：见返回值定义列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Close_Device(int id);

功能：断开控制器连接，在退出程序之前必须调用此函数进行资源释放，否则下次连接将会失败

参数id：之前分配给控制器的id号，唯一且一一对应

返回值：见返回值列表。

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Jog_Single_Axis(int id, int axis, float pos, float speed, float acc, float dec, int mode);

功能：执行控制器单轴运动，可多次启动不同轴，启动同一轴时若前次运动未完成，则此次指令不响应

参数id：之前分配给控制器的id号

参数axis：需要运行的轴号0、1、2、3、4、5分别对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1轴

参数pos：运行的距离，区别正负，单位mm

参数speed：运行的速度，只能为正数，单位mm/s

参数acc：运行的加速度，只能为正数，单位mm/s²

参数dec：运行的减速度，只能为正数，单位mm/s²

参数mode：运行模式。1：相对运动，2：绝对运动

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Check_Axis_Is_Stop(int id, int axis);

功能：检查某轴是否为停止状态，用于判断某轴的运行状态

参数id：之前分配给控制器的id号

参数axis：0、1、2、3、4、5分别对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1轴

返回值：1：标志轴为停止状态，0标志轴为运行状态

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Home_Single_Axis(int id, int axis, float homeSpeed, float homeAccDec, float homeFallStep, int homeDir);

功能：控制某轴执行回零

参数id：分配给控制器的id号

参数axis：0、1、2、3、4、5分别对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1轴

参数homeSpeed：回零速度，正数，单位mm/s

参数homeAccDec：回零加减速度，正数，单位mm/s²

参数homeFallStep：回零脱落距离，正数，单位mm。此参数为回零完成后远离限位开关的距离。

参数homeDir：回零方向，1：正限位回零，2：负限位回零，3：当前位置归零。

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Stop_Single_Axis(int id, int axis, int mode);

功能：停止某轴运行，此函只能用于启动单轴运行后停止，不能用于插补运动时的停止

参数id：分配给控制器的id号

参数axis：0、1、2、3、4、5分别对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1轴

参数mode：1：减速停止，2：立即停止

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Get_Axis_Current_Pos(int id, int axis, float* pos);

功能：获取某轴当前实际位置，此位置为控制卡内部计数产生，若电机发生堵转或卡滞，则此位置不准确

参数id：分配给控制器的id号

参数axis：0、1、2、3、4、5分别对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1轴

参数pos：传入浮点数指针或四字节数组指针，调用此函数后数据将会更新到变量中，单位mm

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Get_Axis_Current_Pos_encoder (int id, int axis, float* pos);

功能：获取某轴当前实际位置，此位置为编码器计算产生。

参数id：分配给控制器的id号

参数axis：0、1、2、3、4、5分别对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1轴

参数pos：传入浮点数指针或四字节数组指针，调用此函数后数据将会更新到变量中，单位mm

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Get_Axis_Current_Speed (int id, int axis, float* speed);

功能：获取某轴当前运行速度

参数id：分配给控制器的id号

参数axis：0、1、2、3、4、5分别对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1轴

参数speed：传入浮点数指针或四字节数组指针，调用此函数后数据将会更新到变量中，单位mm/s

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Set_Output(int id, int io, int status);

功能：设置控制器本地输出口状态，此输出口为开漏输出，可驱动继电器等设备。

参数id：分配给控制器的id号

参数io：0：7分别对应OUT1：OUT8

参数status：设置给输出口的状态，0：闭合，1：断开

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Set_EXIO_Output(int id, int addr, int io, int status);

功能：设置控制器扩展输出口状态，此输出口为开漏输出，可驱动继电器等设备。

参数id：分配给控制器的id号

参数io：0：7分别对应OUT1：OUT8

参数addr: 扩展IO模块的站号

参数status：设置给输出口的状态，1：闭合，0：断开

返回值：见返回值列表

int  FMC006GE31_API FMC006GE31_Get_Input(int id, int io, int* status);

功能：获取本地输入口状态

参数id：分配给控制器的id号

参数io：0：7分别对应IN1：IN8

参数status：传入此变量指针，调用之后变量中的值将被更新，0：低电平，1高电平

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Line_2Axis(int id, unsigned int axis, float endX, float endY, float speed, float acc, float dec);

功能：以当前点为起点的两轴直线插补，当前点由控制器内部计数进行控制

参数id：分配给控制器的id号

参数axis：待控制的两个轴，由于本控制器具有六个轴，因此采用32位无符号数的低六位来表示选中的轴，0x03表示X、Y轴，0x05表示X、Z轴，0x06表示Y、Z轴，0X21表示Z1，X轴，可以是六轴内任意两轴的按位表示的组合

参数endX：直线插补终点的X坐标，此X非实际的X轴，为虚拟坐标系的X，单位mm

参数endY：直线插补终点的Y坐标，此Y非实际的Y轴，为虚拟坐标系的Y，单位mm

参数speed：两轴直线插补合成速度，不代表各轴实际速度。单位mm/s

参数acc：两轴直线插补合成加速度，不是各轴实际加速度，单位mm/s²

参数dec：两轴直线插补合成减速度，不是各轴实际减速度，单位mm/s²

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Line_3Axis(int id, unsigned int axis, float endX, float endY, float endZ, float speed, float acc, float dec);

功能：以当前点为起点的三轴直线插补

参数id：分配给控制器的id号

参数axis：0X07表示Z,Y,X轴，0X38表示Z1,YZ,X1轴，可以是六轴内任意三轴组合，按位表示

参数endX：直线插补终点的X坐标，单位mm

参数endY：直线插补终点的Y坐标，单位mm

参数endZ：直线插补终点的Z坐标，单位mm

参数speed：直线插补合成速度，单位mm/s

参数acc：直线插补合成加速度，单位mm/s²

参数dec：直线插补合成减速度，单位mm/s²

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Arc_2Axis(int id, unsigned int axis, float endX, float endY, float centerX, float centerY, float radius, float speed, float acc, float dec, int dir);

功能：以当前点位起点的两轴圆弧插补

参数id：分配给控制器的id号

参数axis：待控制的两个轴，由于本控制器具有六个轴，因此采用32位无符号数的低六位来表示选中的轴，0x03表示X、Y轴，0x05表示X、Z轴，0x06表示Y、Z轴，0X21表示Z1，X轴，可以是六轴内任意两轴的按位表示的组合

参数endX：圆弧插补终点X坐标，单位mm

参数endY：圆弧插补终点Y坐标，单位mm

参数centerX：圆弧插补圆心X坐标，单位mm

参数centerY：圆弧插补圆心Y坐标，单位mm

参数radius：圆弧插补半径，单位mm

参数speed：圆弧插补合成速度，单位mm/s

参数acc：圆弧插补合成加速度，单位mm/s²

参数dec：圆弧插补合成减速度，单位mm/s²

参数dir：1：顺时针圆弧插补，2：逆时针圆弧插补

返回值：见返回值列表

FMC006GE31_API FMC006GE31_Stop_Run (int id);

说明：未用

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Get_Machine_Status(int id, unsigned char* machineData);

功能：获取设备状态及运行参数，参数包含六轴的位置，编码器的位置，六轴的速度，回零状态，本地输入IO状态，本地输出IO状态，正负限位状态，设备运行状态，轴状态，主备电状态、急停状态。

参数id：分配给控制器的id号

参数machineData：为设备状态结构体指针，调用之后将更新结构体中的数值，详见FMC006GE31-DLL.h

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Get_Machine_Atuo_Status(int id, unsigned char* machineAtuoData);

功能：获取自动运行的状态，参数包含控制器内的程序文件、当前正在运行的文件、当前程序所处的运行行号。

参数id：分配给控制器的id号

参数machineAtuoData：为设备状态结构体指针，调用之后将更新结构体中的数值，详见FMC006GE31-DLL.h

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Get_Exio_Status(int id, unsigned char* exioData); 功能：获取扩展IO模块的输入、输出状态。

参数id：分配给控制器的id号

参数machineData：为设备状态结构体指针，调用之后将更新结构体中的数值，详见FMC006GE31-DLL.h

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Get_Device_Para(int id, unsigned char* devicePara);

功能：获取设备设置参数及各轴设置参数，包含ip，端口号，导程、细分等参数

参数id：分配给控制器的id号

参数devicePara：设备参数结构体指针，传入结构体指针，将会更新其中的值

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Set_Device_Para(int id, unsigned char* devicePara);

功能：设置设备参数及各轴参数，请勿随意修改，避免造成设备运行错误导致设备损坏

参数id：分配给控制器的id号

参数devicePara：设备参数结构体指针，避免为空指针

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Get_Ex_IO_Para(int id, unsigned char* exioPara);

功能：获取设备IO扩展模块的从机物理地址、设备类型、输入触点个数、输出触点个数

参数id：分配给控制器的id号

参数devicePara：IO扩展设备的参数结构体指针，传入结构体指针，将会更新其中的值

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Set_Ex_IO_Para(int id, unsigned char* exioPara);

功能：设置扩展IO参数，

参数id：分配给控制器的id号

参数devicePara：扩展IO参数结构体指针，避免为空指针

返回值：见返回值列表

int FMC006GE31_API FMC006GE31_Get_Version_Info(int id, unsigned char* version); 功能：获取版本号，

参数id：分配给控制器的id号

参数version：版本号参数结构体指针，避免为空指针

返回值：见返回值列表

Ubuntu及其他版本Linux系统函数说明

与Windows下类似，所有的函数名及参数顺序和个数均一致。