FMC006GE31自动控制指令表V1.2

功能说明

FMC006GE31控制器支持运行脚本文件，脚本命令由本公司自行定义，脚本运行方式为从第一行依次向下运行，支持命令行跳转及循环，支持嵌套循环。使用本指令系统，可实现控制器的自动化控制，指令已包含控制器所有基础功能，根据不同的指令组合可实现不同的功能。

指令格式为：指令  参数1  参数2  参数3  参数4  备注。

每条指令最多具备4个参数，最少为0个参数，其中备注不被下载至控制器中。

具体指令见下表，表中速度参数单位为mm/s，加速度及减速度单位为mm/s²。

| 指令 | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置单轴运动参数 | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1 | 速度 | 加速度 | 减速度 |  |
| 设置回零运动参数 | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1 | 回零速度 | 回零加减速度 | 回零方向（1、2）对应正反回零，3当前位置直接回零 |  |
| 设置直线插补参数 | 速度 | 加速度 | 减速度 |  |  |
| 设置圆弧插补参数 | 按位表示：如3表示YX轴。33表示Z1X轴。 | 速度 | 加速度 | 减速度 |  |
| 启动单轴相对运动 | 按位表示，可以同时启动多个轴，如：3表示YX轴，可以同时启动YX两个轴。7表示ZYX，可以同时启动ZYX三个轴。ZYX与Z1Y1Z1三轴不能同时启动。如：56表示Z1Y1Z1三个轴。 | 启动ZYX三个轴的X轴移动距离或者启动Z1Y1X1三个轴的X1轴移动 | 启动ZYX三个轴的Y轴移动距离或者启动Z1Y1X1三个轴的Y1轴移动 | 启动ZYX三个轴的Z轴移动距离或者启动Z1Y1X1三个轴的Z1轴移动 |  |
| 启动单轴绝对运动 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |  |
| 启动单轴回零运动 | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1 | 原点脱落距离，若为0则回完零不远离限位开关 | 无 | 无 |  |
| 启动两轴直线插补（以当前点位起点） | 按位表示：如3表示YX轴。33表示Z1X轴。 | X目标位置 | Y目标位置 |  |  |
| 启动三轴直线插补（以当前点为起点） | 按位表示：如7表示ZYX轴。56表示Z1Y1X1轴。 | X目标位置 | Y目标位置 | Z目标位置 |  |
| 启动两轴顺圆弧插补 | X目标位置 | Y目标位置 | 圆心X位置 | 圆心Y位置 |  |
| 启动两轴逆圆弧插补 | X目标位置 | Y目标位置 | 圆心X位置 | 圆心Y位置 |  |
| 暂停运行 | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1 | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1 | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1 | 无 |  |
| 恢复运行 | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1 | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1 | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1 | 无 |  |
| 停止运行 | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1 | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1 | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1 | 无 |  |
| 等待轴运行完成 | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z参数 | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z | 无 |  |
| 延时等待 | 等待时间（ms） | 无 | 无 | 无 |  |
| 长等待 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 跳转至 | 需要跳转到的指令行号 | 无 | 无 | 无 |  |
| 循环 | 需要跳转到的指令行号 | 跳转次数 | 无 | 无 |  |
| 本地输入跳转 | 本地IO号0:7分别对用IO1-IO8 | 触发事件（0、1） | 目标行 | 无 |  |
| 本地输入跳转开关 | 本地IO号0:7分别对用IO1-IO8 | 0：打开，1：关闭 |  |  |  |
| 退出程序运行 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 本地输出口操作 | 本地IO号0:7分别对应OUT1-OUT8 | 输出状态（0、1） | 无 | 无 |  |
| 等待回零完成 | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z | 轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z | 无 |  |

指令详解

脚本基本操作为：设置某种运行模式参数，再启动某种运行模式。

1、设置单轴运动参数

此指令包含4个参数，用于设置单轴运动时的运行参数，轴号、速度、加速度、减速度等。单位均为mm/s。此指令设置的参数掉电后不会保存，因此在每次执行命令前均需使用此指令重新设置。

其中轴号参数为固定值0、1、2、3、4、5其中一个，分别表示X、Y、Z、X1、Y1、Z1轴，一条指令只能设置一个轴。

2、设置回零运动参数

此指令包含4个参数

参数1：轴号（0、1、2、3、4、5对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1）

参数2：回零速度（mm/s）

参数3：回零加减速度（mm/s²）

参数4：回零方向（1、2）对应正限位回零、负限位回零

3、设置直线插补参数

此指令包含3个参数，两轴直线插补及三轴直线插补均使用此参数

参数1：直线插补速度（mm/s）

参数2：直线插补加速度（mm/s²）

参数3：直线插补减速度（mm/s²）

4、设置圆弧插补参数

此指令包含4个参数

参数1：按位表示：如3表示YX轴。33表示Z1X轴。六轴内按照位任意组合两个轴。

参数2：圆弧插补速度

参数3：圆弧插补加速度

参数4：圆弧插补减速度

5、启动单轴相对运动

此指令包含4个参数，可同时启动1-3个轴，所填坐标均为相对位置，所以为相对运动。但是由于参数设置位置有限，不能同时启动低三位的Z、Y、X轴与高三位的Z1、Y1、X1轴。需要分开启动。

参数1：轴号，3、5、6分别对应XY、XZ、YZ轴，此轴号由1、2、4组合而来。按位表示，可以同时启动多个轴，如：3表示YX轴，可以同时启动YX两个轴。7表示ZYX，可以同时启动ZYX三个轴。同理可以同时启动多个高三位的轴，如：56表示Z1Y1Z1三个轴，可以同时启动。Z1,Y1,X1,Z,Y,X轴号对应32、16、8、4、2、1。

参数2：低三位的X轴移动相对于当前点的位置或者高三位的X1轴移动相对于当前点的位置

参数3：低三位的Y轴移动相对于当前点的位置或者高三位的Y1轴移动相对于当前点的位置

参数4：低三位的Z轴移动相对于当前点的位置或者高三位的Z1轴移动相对于当前点的位置

6、启动单轴绝对运动

此指令包含4个参数，可同时启动1-3个轴，所填坐标均为绝对位置，所以为绝对运动。但是由于参数设置位置有限，不能同时启动低三位的Z、Y、X轴与高三位的Z1、Y1、X1轴。需要分开启动。

参数1：轴号，3、5、6分别对应XY、XZ、YZ轴，此轴号由1、2、4组合而来。按位表示，可以同时启动多个轴，如：3表示YX轴，可以同时启动YX两个轴。7表示ZYX，可以同时启动ZYX三个轴。同理可以同时启动多个高三位的轴，如：56表示Z1Y1Z1三个轴，可以同时启动。

参数2：低三位的X轴移动相对于当前点的位置或者高三位的X1轴移动相对于当前点的位置

参数3：低三位的Y轴移动相对于当前点的位置或者高三位的Y1轴移动相对于当前点的位置

参数4：低三位的Z轴移动相对于当前点的位置或者高三位的Z1轴移动相对于当前点的位置

7、启动单轴回零运动

此指令包含2个参数，单次只能启动一个轴的回零

参数1：轴号（0、1、2、3、4、5分别对应X、Y、Z、X1、Y1、Z1轴）

参数2：回零后脱落限位开关的距离，大于等于0均可

8、启动两轴直线插补

此指令用于启动两轴直线插补，可以启动XY、XZ、YZ、X1Y1、X1Z1、Y1Z1等平面的直线插补，需要填入组合的轴号，由于参数只有目标位置，所以为绝对运动。

参数1：轴号，3、5、6分别对应XY、XZ、YZ轴，此轴号由1、2、4组合而来，按位表示：如3表示YX轴。33表示Z1X轴。

参数2：目标X轴位置，此X为虚拟坐标系，与选择启动的轴无关

参数3：目标Y轴位置，此Y为虚拟坐标系，与选择启动的轴无关

9、启动三轴直线插补

此指令包含3个参数，用于启动三轴直线插补，坐标值均为目标位置，为绝对运动。

参数1：按位表示：如7表示ZYX轴。56表示Z1Y1X1轴

参数2：目标X位置

参数3：目标Y位置

参数4：目标Z位置

10、启动两轴顺圆弧插补

此指令包含4个参数，需要启动的轴号在设置参数中进行设置，此指令为顺时针圆弧插补。

参数1：目标X位置

参数2：目标Y位置

参数3：圆心X位置

参数4：圆心Y位置

11、启动两轴逆圆弧插补

此指令同上，不同为逆时针圆弧插补，参数同上

12、暂停运行

参数1：轴号0-5，对应X-Z1轴

参数2：轴号0-5，对应X-Z1轴

参数3：轴号0-5，对应X-Z1轴

13、恢复运行

参数1：轴号0-5，对应X-Z1轴

参数2：轴号0-5，对应X-Z1轴

参数3：轴号0-5，对应X-Z1轴

14、停止运行

参数1：轴号0-5，对应X-Z1轴

参数2：轴号0-5，对应X-Z1轴

参数3：轴号0-5，对应X-Z1轴

15、等待轴运行完成

此指令为等待设定的轴运动完成，若轴处于运行状态，脚本程序将在此指令所在行等待，直至轴运行完成才运行下一行。如果等待六个轴的运动完成，可以调用两次此指令

参数1：轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z

参数2：轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z

参数3：轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z

16、延时等待

此指令用于脚本程序延时，脚本程序将在此行等待到延时时间结束，延时时间单位为ms。

参数1：延时等待的时间

17、长等待

此指令用于阻塞当前程序不继续向下执行，可与输入跳转指令结合使用，无参数。

18、跳转至

此指令包含1个参数，用于改变脚本执行顺序，可跳转至指定行执行。

参数1：目标行号（大于0，小于等于程序最大行号）

19、循环

此指令包含2个参数，用于程序的循环。

参数1：跳转的目标行号

参数2：循环的次数

20、本地输入跳转

此指令包含3个参数，用于检测外部输入，当外部输入触发相应的事件后脚本程序可跳转至指定的行。

参数1：需要检测的IO号（0：7）

参数2：需要检测IO口的事件（0：上升沿事件，1：下降沿事件）

参数3：事件发生后跳转的行号

21、退出程序运行

此指令无参数，用于退出当前脚本程序的运行，将设备运行模式改为手动模式。

22、本地输出口操作

此指令包含2个参数，用于设置本地输出口的状态。

参数1：需要设置的IO号（0:7对应OUT1-OUT8）

参数2：需要设置的IO口状态（0：导通，1：断开）

23、等待回零完成

此指令为等待指定的轴，用于检测各轴回零是否完成，当各轴处于回零中的状态时，此指令将为持续等待，回零完成或者回零超时等状态，此指令将会执行下一步操作。如果等待六个轴的运动完成，可以调用两次此指令

参数1：轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z

参数2：轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z

参数3：轴号（0、1、2、3、4、5）对应X、Y、Z、X1、Y1、Z