FMC006GE31-Modbus地址定义V1.2

FMC006GE31控制器采用RS232（DB9母头）或者RS485（凤凰端子）接口进行Modbus通信，RS485可以支持120R电阻匹配。通讯协议采用Modbus RTU协议，校验格式为CRC16。本协议支持的功能码有：0X03，0X05，0X06，X10。本控制器参数均有两个寄存器组成， 为 32 位数据， 格式为：（地址高<<16 |地址低）。 单个寄存器为 16 位。本控制器有继电器和寄存器两种数据类型。 继电器只有两种类型的值：0x0000、 0xFF00。本控制器 RS485 通讯周期为 20ms， 低于此时间间隔将会导致通讯失败。

1．0x03 功能码
本功能码用于读取控制器内部寄存器值。 每次至少读取一个寄存器的值
使用示例：
参考地址表，读取从机地址 01 中 的RS232的波特率，起始地址为01 22 ，占用两个寄存器，其指令如下：
发送：
01 03 01 22 00 02 65 FD
从机地址 功能码 读取寄存器起始地址 读取个数 校验码
接收：
01 03 04 00 01 C2 00 FA 93
从机地址 功能码 读取的字节个数 地址0114 的数据 校验码
返回的数据为 00 01 C2 00， 转换为十进制为 115200， RS232的波特率为115200。

2．0x05 功能码
本功能码用于写控制器继电器
使用示例： 往地址 0000 继电器中写 FF 00， 启动控制器X轴相对运动正转，写入00 00启动控制X轴相对运动停止。
发送：
01 05 00 00 FF 00 8C 3A

从机地址 功能码 地址 命令 校验码
返回：
01 05 00 00 FF 00 8C 3A

3．0x06 功能码
本功能码用于写入控制器寄存器的值， 每次只能写入一个寄存器的值， 对于
32 位的值， 需要写两次或者使用 0x10 功能码。
使用示例：
修改控制器单轴运动X移动距离为500(浮点数)，地址为0x0096。 对应的十六进制为： 0x43FA0000。需要发送两条指令
发送：
01 06 00 96 43 FA D8 95
接收：
01 06 00 96 43 FA D8 95

再一次发送：

01 06 00 97 00 00 38 26

接收：

01 06 00 97 00 00 38 26
接收与发送一致表示数据设置成功。

4．0x10 功能码
本功能码用于一次性写入多个寄存器。 对于 32 位数据只需要发送一次数据即可设置完成。

使用示例：

参考地址表格：

| 单轴运动X移动距离 | 150 | 0x0096 |
| --- | --- | --- |
| 单轴移动X速度 | 152 | 0x0098 |
| 单轴移动X加速度 | 154 | 0x009A |
| 单轴移动X减速度 | 156 | 0x009C |

修改单轴运动X移动距离为100（浮点数），对应十六进制为0X42C80000

修改单轴移动X速度为200（浮点数），对应十六进制为0X43480000

修改单轴移动X加速度为400（浮点数），对应十六进制为0X43C80000

修改单轴移动X减速度为400（浮点数），对应十六进制为0X43C80000
发送：
01 10 00 96 00 08 10 42 C8 00 00 43 48 00 00 43 C8 00 00 43 C8 00 00 D7 28
从机地址 功能码 起始地址 个数 字节数 写入数据 校验码
接收：
01 10 00 96 00 08 21 E3

5．单轴运动控制流程：
1） 确认控制器导程、 细分参数与模组、 驱动器对应一致。
2） 设置移动速度。
3） 设置加速度。
4） 设置减速度为。
5） 设置移动距离。
6） 启动（相对/绝对） 运动，或者其它运动。

继电器地址区。

| 地址说明 | 十进制地址 | 十六进制地址 | 默认值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X轴正转 | 0 | 0x0000 |  | 写入0XFF00启动，写入0X00停止 |
| Y轴正转 | 1 | 0x0001 |  | 同上 |
| Z轴正转 | 2 | 0x0002 |  | 同上 |
| X1轴正转 | 3 | 0x0003 |  | 同上 |
| Y1轴正转 | 4 | 0x0004 |  | 同上 |
| Z1轴正转 | 5 | 0x0005 |  | 同上 |
| X轴反转 | 6 | 0x0006 |  | 同上 |
| Y轴反转 | 7 | 0x0007 |  | 同上 |
| Z轴反转 | 8 | 0x0008 |  | 同上 |
| X1轴反转 | 9 | 0x0009 |  | 同上 |
| Y1轴反转 | 10 | 0x000A |  | 同上 |
| Z1轴反转 | 11 | 0x000B |  | 同上 |
| X绝对运动 | 12 | 0x000C |  | 同上 |
| Y绝对运动 | 13 | 0x000D |  | 同上 |
| Z绝对运动 | 14 | 0x000E |  | 同上 |
| X1绝对运动 | 15 | 0x000F |  | 同上 |
| Y1绝对运动 | 16 | 0x0010 |  | 同上 |
| Z1绝对运动 | 17 | 0x0011 |  | 同上 |
| X暂停 | 18 | 0x0012 |  | 写入0XFF00启动 |
| Y暂停 | 19 | 0x0013 |  | 同上 |
| Z暂停 | 20 | 0x0014 |  | 同上 |
| X1暂停 | 21 | 0x0015 |  | 同上 |
| Y1暂停 | 22 | 0x0016 |  | 同上 |
| Z1暂停 | 23 | 0x0017 |  | 同上 |
| X恢复 | 24 | 0x0018 |  | 同上 |
| Y恢复 | 25 | 0x0019 |  | 同上 |
| Z恢复 | 26 | 0x001A |  | 同上 |
| X1恢复 | 27 | 0x001B |  | 同上 |
| Y1恢复 | 28 | 0x001C |  | 同上 |
| Z1恢复 | 29 | 0x001D |  | 同上 |
| X停止 | 30 | 0x001E |  | 同上 |
| Y停止 | 31 | 0x001F |  | 同上 |
| Z停止 | 32 | 0x0020 |  | 同上 |
| X1停止 | 33 | 0x0021 |  | 同上 |
| Y1停止 | 34 | 0x0022 |  | 同上 |
| Z1停止 | 35 | 0x0023 |  | 同上 |
| X开始回零 | 36 | 0x0024 |  | 写入0XFF00启动，写入0X00停止 |
| Y开始回零 | 37 | 0x0025 |  | 同上 |
| Z开始回零 | 38 | 0x0026 |  | 同上 |
| X1开始回零 | 39 | 0x0027 |  | 同上 |
| Y1开始回零 | 40 | 0x0028 |  | 同上 |
| Z1开始回零 | 41 | 0x0029 |  | 同上 |
| X停止回零 | 42 | 0x002A |  | 写入0XFF00启动 |
| Y停止回零 | 43 | 0x002B |  | 同上 |
| Z停止回零 | 44 | 0x002C |  | 同上 |
| X1停止回零 | 45 | 0x002D |  | 同上 |
| Y1停止回零 | 46 | 0x002E |  | 同上 |
| Z1停止回零 | 47 | 0x002F |  | 同上 |
| 开始两轴直线插补 | 48 | 0x0030 |  | 写入0XFF00启动 |
| 开始三轴直线插补 | 49 | 0x0031 |  | 同上 |
| 开始两轴顺圆弧插补 | 50 | 0x0032 |  | 同上 |
| 开始两轴逆圆弧插补 | 51 | 0x0033 |  | 同上 |
| 暂停插补 | 52 | 0x0034 |  | 同上 |
| 恢复插补 | 53 | 0x0035 |  | 同上 |
| 停止插补 | 54 | 0x0036 |  | 同上 |
| 设置输出口0 | 55 | 0x0037 | 默认常开 | 写入0XFF00断开，写入0x0000闭合 |
| 设置输出口1 | 56 | 0x0038 | 默认常开 | 同上 |
| 设置输出口2 | 57 | 0x0039 | 默认常开 | 同上 |
| 设置输出口3 | 58 | 0x003A | 默认常开 | 同上 |
| 设置输出口4 | 59 | 0x003B | 默认常开 | 同上 |
| 设置输出口5 | 60 | 0x003C | 默认常开 | 同上 |
| 设置输出口6 | 61 | 0x003D | 默认常开 | 同上 |
| 设置输出口7 | 62 | 0x003E | 默认常开 | 同上 |
| 扩展IO输出1 | 63 | 0x003F | 默认常开 | 位表示：bit15-bit0对应OUT16-OUT1，位置为1闭合，为0断开 |
| 扩展IO输出2 | 64 | 0X0040 | 默认常开 | 位表示：bit15-bit0对应OUT32-OUT17，位置为1闭合，为0断开 |
| 开始自动运行 | 65 | 0X0041 |  | 写入0XFF00启动 |
| 停止自动运行 | 66 | 0X0042 |  | 写入0XFF00启动 |
| 暂停自动运行 | 67 | 0X0043 |  | 写入0XFF00启动 |
| 恢复自动运行 | 68 | 0X0044 |  | 写入0XFF00启动 |

寄存器地址区

FMC006GE31默认一个参数使用两个16位寄存器，因此使用03功能码读取参数时，需要读取两个寄存器，由两个寄存器组成该值，下表列出得均为该参数得起始寄存器地址。

地址0x0050-0x008E为只读地址。

| 固件号 | 80 | 0x0050 | 1001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列号 | 82 | 0x0052 | 000 | 未用 |
| 设备状态 | 84 | 0x0054 | 01 | 01正常，02自动运行 |
| X轴状态 | 86 | 0x0056 | 0x0808 | 按位表示：0X0000上电,0X0001运行，0X0002暂停，0X0004恢复，0X0008停止，0X0010负限位，0X0020正限位，0X0040回零完成，0X0080回零，0X0100自动运行，0X0200没有负限位，0X0400没有正限位，0X0800没有回零，0X1000回零超时 |
| Y轴状态 | 88 | 0x0058 | 同上 | 同上 |
| Z轴状态 | 90 | 0x005A | 同上 | 同上 |
| X1轴状态 | 92 | 0x005C | 同上 | 同上 |
| Y1轴状态 | 94 | 0x005E | 同上 | 同上 |
| Z1轴状态 | 96 | 0x0060 | 同上 | 同上 |
| X当前位置 | 98 | 0x0062 |  | 16进制表示浮点数 |
| Y当前位置 | 100 | 0x0064 |  | 同上 |
| Z当前位置 | 102 | 0x0066 |  | 同上 |
| X1当前位置 | 104 | 0x0068 |  | 同上 |
| Y1当前位置 | 106 | 0x006A |  | 同上 |
| Z1当前位置 | 108 | 0x006C |  | 同上 |
| X当前编码器位置 | 110 | 0x006E |  | 同上 |
| Y当前编码器位置 | 112 | 0x0070 |  | 同上 |
| Z当前编码器位置 | 114 | 0x0072 |  | 同上 |
| X1当前编码器位置 | 116 | 0x0074 |  | 同上 |
| Y1当前编码器位置 | 118 | 0x0076 |  | 同上 |
| Z1当前编码器位置 | 120 | 0x0078 |  | 同上 |
| X当前速度 | 122 | 0x007A |  | 同上 |
| Y当前速度 | 124 | 0x007C |  | 同上 |
| Z当前速度 | 126 | 0x007E |  | 同上 |
| X1当前速度 | 128 | 0x0080 |  | 同上 |
| Y1当前速度 | 130 | 0x0082 |  | 同上 |
| Z1当前速度 | 132 | 0x0084 |  | 同上 |
| IO状态 | 134 | 0x0086 |  | 7：0位表示输入IO8-IO1状态，位1表示高电平，位0表示低电平。15:8位表示输出IO8-IO1状态，位1表示断开，位0标识闭合。21：16位标识轴6-轴1的正限位，位1表示限位，位0表示未限位。27:22位表示轴6-轴1的负限位，位1表示限位，位0表示未限位。 |
| 扩展IO输入状态 | 136 | 0x0088 |  | 按位标识：bit31-bit0对应IN32-IN1，为1表示输入有效，为0表示输入无效 |
| 扩展IO输出状态 | 138 | 0x008A |  | 按位标识：bit31-bit0对应OUT32-OUT1，为1表示输出闭合，为0表示输出断开 |
| 扩展IO端口输入数量 | 140 | 0x008C |  | 整型 |
| 扩展IO端口输出数量 | 142 | 0x008E |  | 整型 |
| 主备电状态 | 144 | 0x0090 |  | 2代表主电，3备电（整型） |
| 急停状态 | 146 | 0x0092 |  | 1代表急停未触发，2代表急停触发（整型） |
| 扩展IO模块站号 | 148 | 0x0094 |  | （1-64）整型 |
| 单轴运动X移动距离 | 150 | 0x0096 | 50 | 16进制表示浮点数 |
| 单轴移动X速度 | 152 | 0x0098 | 100 | 同上 |
| 单轴移动X加速度 | 154 | 0x009A | 200 | 同上 |
| 单轴移动X减速度 | 156 | 0x009C | 200 | 同上 |
| 单轴运动Y移动距离 | 158 | 0x009E | 50 | 同上 |
| 单轴移动Y速度 | 160 | 0x00A0 | 100 | 同上 |
| 单轴移动Y加速度 | 162 | 0x00A2 | 200 | 同上 |
| 单轴移动Y减速度 | 164 | 0x00A4 | 200 | 同上 |
| 单轴运动Z移动距离 | 166 | 0x00A6 | 50 | 同上 |
| 单轴移动Z速度 | 168 | 0x00A8 | 100 | 同上 |
| 单轴移动Z加速度 | 170 | 0x00AA | 200 | 同上 |
| 单轴移动Z减速度 | 172 | 0x00AC | 200 | 同上 |
| 单轴运动X1移动距离 | 174 | 0x00AE | 50 | 同上 |
| 单轴移动X1速度 | 176 | 0x00B0 | 100 | 同上 |
| 单轴移动X1加速度 | 178 | 0x00B2 | 200 | 同上 |
| 单轴移动X1减速度 | 180 | 0x00B4 | 200 | 同上 |
| 单轴运动Y1移动距离 | 182 | 0x00B6 | 50 | 同上 |
| 单轴移动Y1速度 | 184 | 0x00B8 | 100 | 同上 |
| 单轴移动Y1加速度 | 186 | 0x00BA | 200 | 同上 |
| 单轴移动Y1减速度 | 188 | 0x00BC | 200 | 同上 |
| 单轴运动Z1移动距离 | 190 | 0x00BE | 50 | 同上 |
| 单轴移动Z1速度 | 192 | 0x00C0 | 100 | 同上 |
| 单轴移动Z1加速度 | 194 | 0x00C2 | 200 | 同上 |
| 单轴移动Z1减速度 | 196 | 0x00C4 | 200 | 同上 |
| X回零速度 | 198 | 0x00C6 | 50 | 16进制表示浮点数 |
| X回零加减速度 | 200 | 0x00C8 | 200 | 同上 |
| X回零脱落距离 | 202 | 0x00CA | 5 | 同上 |
| X回零方向 | 204 | 0x00CC | 02 | 01正限位作为原点限位回零，02负限位作为原点限位回零 |
| Y回零速度 | 206 | 0x00CE | 50 | 16进制表示浮点数 |
| Y回零加速度 | 208 | 0x00D0 | 200 | 同上 |
| Y回零脱落距离 | 210 | 0x00D2 | 5 | 同上 |
| Y回零方向 | 212 | 0x00D4 | 02 | 同X |
| Z回零速度 | 214 | 0x00D6 | 50 | 16进制表示浮点数 |
| Z回零加速度 | 216 | 0x00D8 | 200 | 同上 |
| Z回零脱落距离 | 218 | 0x00DA | 5 | 同上 |
| Z回零方向 | 220 | 0x00DC | 02 | 同X |
| X1回零速度 | 222 | 0x00DE | 50 | 16进制表示浮点数 |
| X1回零加速度 | 224 | 0x00E0 | 200 | 同上 |
| X1回零脱落距离 | 226 | 0x00E2 | 5 | 同上 |
| X1回零方向 | 228 | 0x00E4 | 02 | 01正限位作为原点限位回零，02负限位作为原点限位回零 |
| Y1回零速度 | 230 | 0x00E6 | 50 | 16进制表示浮点数 |
| Y1回零加速度 | 232 | 0x00E8 | 200 | 同上 |
| Y1回零脱落距离 | 234 | 0x00EA | 5 | 同上 |
| Y1回零方向 | 236 | 0x00EC | 02 | 同X |
| Z1回零速度 | 238 | 0x00EE | 50 | 16进制表示浮点数 |
| Z1回零加速度 | 240 | 0x00F0 | 200 | 同上 |
| Z1回零脱落距离 | 242 | 0x00F2 | 5 | 同上 |
| Z1回零方向 | 244 | 0x00F4 | 02 | 同X |
| 两轴直线插补轴 | 246 | 0x00F6 | 0 | 按位表示bit6-bit0，如：0X0003表示YX轴，0X0021表示Z1,X轴 |
| 两轴直线插补X位置 | 248 | 0x00F8 | 0 | 十六进制表示浮点数 |
| 两轴直线插补Y位置 | 250 | 0x00FA | 0 | 同上 |
| 两轴直线插补速度 | 252 | 0x00FC | 0 | 同上 |
| 两轴直线插补加速度 | 254 | 0x00FE | 0 | 同上 |
| 两轴直线插补减速度 | 256 | 0x0100 | 0 | 同上 |
| 三轴直线插补轴 | 258 | 0x0102 | 0 | 按位表示bit6-bit0，如：0X0007表示ZYX轴，0X0038表示Z1,Y1,X1轴 |
| 三轴直线插补X位置 | 260 | 0x0104 | 0 | 十六进制表示浮点数 |
| 三轴直线插补Y位置 | 262 | 0x0106 | 0 | 同上 |
| 三轴直线插补Z位置 | 264 | 0x0108 | 0 | 同上 |
| 三轴直线插补速度 | 266 | 0x010A | 0 | 同上 |
| 三轴直线插补加速度 | 268 | 0x010C | 0 | 同上 |
| 三轴直线插补减速度 | 270 | 0x010E | 0 | 同上 |
| 两轴圆弧插补轴号 | 272 | 0x0110 | 0 | 按位表示bit6-bit0，如：0X0003表示YX轴，0X0021表示Z1,X轴 |
| 两轴圆弧插补X位置 | 274 | 0x0112 | 0 | 十六进制表示浮点数 |
| 两轴圆弧插补Y位置 | 276 | 0x0114 |  | 同上 |
| 两轴圆弧插补圆心X | 278 | 0x0116 |  | 同上 |
| 两轴圆弧插补圆心Y | 280 | 0x0118 |  | 同上 |
| 两轴圆弧插补速度 | 282 | 0x011A |  | 同上 |
| 两轴圆弧插补加速度 | 284 | 0x011C |  | 同上 |
| 两轴圆弧插补减速度 | 286 | 0x011E |  | 同上 |
| 设备ID | 288 | 0x0120 | 1 | 整型 |
| 232波特率 | 290 | 0x0122 | 115200 | 整型 |
| 485波特率 | 292 | 0x0124 | 115200 | 整型 |
| CAN波特率 | 294 | 0x0126 | 1000000 | 整型 |
| IP地址 | 296 | 0x0128 | 192.168.0.30 | 整型 |
| 端口号 | 298 | 0x012A | 8088 | 整型 |
| X导程 | 300 | 0x012C | 10 | 整型 |
| Y导程 | 302 | 0x012E | 10 | 整型 |
| Z导程 | 304 | 0x0130 | 10 | 整型 |
| X1导程 | 306 | 0x0132 | 10 | 整型 |
| Y1导程 | 308 | 0x0134 | 10 | 整型 |
| Z1导程 | 310 | 0x0136 | 10 | 整型 |
| X细分 | 312 | 0x0138 | 5000 | 整型 |
| Y细分 | 314 | 0x013A | 5000 | 整型 |
| Z细分 | 316 | 0x013C | 5000 | 整型 |
| X1细分 | 318 | 0x013E | 5000 | 整型 |
| Y1细分 | 320 | 0x0140 | 5000 | 整型 |
| Z1细分 | 322 | 0x0142 | 5000 | 整型 |
| X编码器分辨率 | 324 | 0x0144 | 1000 | 整型 |
| Y编码器分辨率 | 326 | 0x0146 | 1000 | 整型 |
| Z编码器分辨率 | 328 | 0x0148 | 1000 | 整型 |
| X1编码器分辨率 | 330 | 0x014A | 1000 | 整型 |
| Y1编码器分辨率 | 332 | 0x014C | 1000 | 整型 |
| Z1编码器分辨率 | 334 | 0x014E | 1000 | 整型 |
| X正极限 | 336 | 0x0150 | 200 | 整型 |
| Y正极限 | 338 | 0x0152 | 200 | 整型 |
| Z正极限 | 340 | 0x0154 | 200 | 整型 |
| X负极限 | 342 | 0x0156 | 200 | 整型 |
| Y负极限 | 344 | 0x0158 | 200 | 整型 |
| Z负极限 | 346 | 0x015A | 200 | 整型 |
| X1正极限 | 348 | 0x015C | 200 | 整型 |
| Y1正极限 | 350 | 0x015E | 200 | 整型 |
| Z1正极限 | 352 | 0x0160 | 200 | 整型 |
| X1负极限 | 354 | 0X162 | 200 | 整型 |
| Y1负极限 | 356 | 0X0164 | 200 | 整型 |
| Z1负极限 | 358 | 0X0166 | 200 | 整型 |
| X回零超时时间 | 360 | 0X0168 | 10000 | 整型 |
| Y回零超时时间 | 362 | 0X016A | 10000 | 整型 |
| Z回零超时时间 | 364 | 0X016C | 10000 | 整型 |
| X1回零超时时间 | 366 | 0X016E | 10000 | 整型 |
| Y1回零超时时间 | 368 | 0X0170 | 10000 | 整型 |
| Z1回零超时时间 | 370 | 0X0172 | 10000 | 整型 |
| 急停本地IO号 | 372 | 0X0174 |  | 0-7（整型） |
| 急停模式 | 374 | 0X0176 |  | 1减速停止，2快速停止，3取消急停（整型） |
| 准备运行文件号 | 376 | 0X0178 | 0 | （1-20）整型 |
| 文件1 | 378 | 0X017A |  |  |
| 文件2 | 393 | 0X0189 |  |  |
| 文件3 | 408 | 0X0198 |  |  |
| 文件4 | 423 | 0X01A7 |  |  |
| 文件5 | 438 | 0X01B6 |  |  |
| 文件6 | 453 | 0X01C5 |  |  |
| 文件7 | 468 | 0X01D4 |  |  |
| 文件8 | 483 | 0X01E3 |  |  |
| 文件9 | 498 | 0X01F2 |  |  |
| 文件10 | 513 | 0X0201 |  |  |
| 文件11 | 528 | 0X0210 |  |  |
| 文件12 | 543 | 0X021F |  |  |
| 文件13 | 558 | 0X022E |  |  |
| 文件14 | 573 | 0X023D |  |  |
| 文件15 | 588 | 0X024C |  |  |
| 文件16 | 603 | 0X025B |  |  |
| 文件17 | 618 | 0X026A |  |  |
| 文件18 | 633 | 279 |  |  |
| 文件19 | 648 | 288 |  |  |
| 文件20 | 663 | 297 |  |  |